1.	PREMESSA	3

2.	DESCRIZIONE DELL’OPERA	3

3.	MANUALE D’USO	3

4.	MANUALE DI MANUTENZIONE	5

# PREMESSA

Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico dell’opera.

Il piano di manutenzione è costituito dai seguenti documenti operativi:

- il manuale d'uso;

- il manuale di manutenzione comprensivo del programma di manutenzione.

# DESCRIZIONE DELL’OPERA

Di seguito si riportano le caratteristiche relative ai materiali degli elementi strutturali da porre in opera per l’intervento in oggetto.

L’intervento in oggetto prevede l’ adeguamento sismico dei corpi aule costituenti il complesso scolastico “Gobetti Volta”, sito in Via Roma n.55/57, nel Comune di Bagno a Ripoli (FI).

Tipologia costruttiva: edificio con struttura portante in calcestruzzo armato.

Destinazioni d'uso: scolastica.

# MANUALE D’USO

Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti dell'opera, con particolare riferimento alle parti che possono generare rischi per un uso scorretto. Il manuale d'uso contiene informazioni sulla collocazione delle parti interessate nell'intervento, la loro rappresentazione grafica, descrizione e modalità di uso corretto.

Struttura n. 1 – Travi di fondazione in c.a.

Descrizione:

Strutture di fondazione.

Collocazione:

Basamento piano terra.

Rappresentazione grafica:

ST07_ISV-PE-ST-B1-GE-07-00_Inq_Fond.pdf, ST12_ISV-PE-ST-DP-OF-01-00_DettFond01.pdf, ST13_ISV-PE-ST-DP-OF-02-00_DettFond02.pdf, ST14_ISV-PE-ST-DP-OF-03-00_DettFond03.pdf.

Modalità d'uso corretto:

Trasferimento delle sollecitazioni statiche e sismiche della struttura al terreno, entro i limiti di pressioni e cedimenti imposti dal

progetto.

Struttura n. 2 - Pilastri in c.a.

Descrizione:

Strutture verticali portanti con rapporto tra i lati inferiore a 3.

Collocazione:

Tutti i livelli.

Rappresentazione grafica:

ST15_ISV-PE-ST-DP-SV-01-00_DettSett01.pdf, ST16_ISV-PE-ST-DP-SV-02-00_DettSett02.pdf, ST17_ISV-PE-ST-DP-SV-03-00_DettSett03.pdf, ST18_ISV-PE-ST-DP-SV-04-00_DettSett04.pdf.

Modalità d'uso corretto:

Trasferimento delle sollecitazioni statiche e sismiche trasmesse dai piani della sovrastruttura al piano di fondazione.

Struttura n. 3 - Setti in c.a.

Descrizione:

Strutture verticali portanti con rapporto tra i lati superiore a 3.

Collocazione:

Tutti i livelli.

Rappresentazione grafica:

ST15_ISV-PE-ST-DP-SV-01-00_DettSett01.pdf, ST16_ISV-PE-ST-DP-SV-02-00_DettSett02.pdf, ST17_ISV-PE-ST-DP-SV-03-00_DettSett03.pdf, ST18_ISV-PE-ST-DP-SV-04-00_DettSett04.pdf.

Modalità d'uso corretto:

Trasferimento delle sollecitazioni statiche e sismiche trasmesse dai piani della sovrastruttura al piano di fondazione.

Struttura n. 4 - Travi in c.a.

Descrizione:

Strutture orizzontali o inclinate che trasferiscono i carichi dei solai a pilastri o pareti.

Collocazione:

Tutti i livelli.

Rappresentazione grafica:

ST19_ISV-PE-ST-DP-SM-01-00_DettTravi.pdf.

Modalità d'uso corretto: Trasferimento dei carichi dei solai alle strutture verticali

Struttura n. 5 - Solai in laterocemento

Descrizione:

Strutture piane orizzontali realizzate con travetti e soletta in c.a. e pignatte di laterizio.

Collocazione:

Tutti i livelli.

Rappresentazione grafica:

ST08_ISV-PE-ST-P0-GE-08-00_Inq_PT.pdf.

Modalità d'uso corretto:

Trasferimento dei carichi di esercizio alle strutture verticali.

# MANUALE DI MANUTENZIONE

Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti dell'intervento. Esso contiene il livello minimo accettabile delle prestazioni, le anomalie riscontrabili, le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente e quelle che non lo sono.Il programma di manutenzione fissa delle manutenzioni e dei controlli da eseguire in seguito a scadenze preventivamente fissate.

Struttura n. 1 – Travi di fondazione

Collocazione:

Basamento piano terra.

Rappresentazione grafica:

ST07_ISV-PE-ST-B1-GE-07-00_Inq_Fond.pdf, ST12_ISV-PE-ST-DP-OF-01-00_DettFond01.pdf, ST13_ISV-PE-ST-DP-OF-02-00_DettFond02.pdf, ST14_ISV-PE-ST-DP-OF-03-00_DettFond03.pdf.

Livello minimo delle prestazioni:

Resistenza alle sollecitazioni di progetto. Realizzazione con materiali con caratteristiche definite dalle prescrizioni di progetto.

Anomalie riscontrabili:

Cedimenti, lesioni alla sovrastruttura, causati da mutamenti delle condizioni del terreno dovuti a cause quali: variazione della falda freatica, rottura di fognature o condutture idriche in prossimità della fondazione, ecc.

Tipo di controllo:

Controllo a vista

Periodicità dei controlli e operatore:

Ogni anno, effettuato dall'utente

Tipo di intervento:

Opere di consolidamento del terreno o della struttura da decidersi dopo indagini specifiche.

Periodicità degli interventi e operatore:

Quando necessario, effettuato da personale specializzato

Struttura n. 2 - Pilastri in c.a.

Collocazione:

Tutti i livelli.

Rappresentazione grafica:

ST15_ISV-PE-ST-DP-SV-01-00_DettSett01.pdf, ST16_ISV-PE-ST-DP-SV-02-00_DettSett02.pdf, ST17_ISV-PE-ST-DP-SV-03-00_DettSett03.pdf, ST18_ISV-PE-ST-DP-SV-04-00_DettSett04.pdf.

Livello minimo delle prestazioni:

Resistenza alle sollecitazioni di progetto. Realizzazione con materiali con caratteristiche definite dalle prescrizioni di progetto.

Anomalie riscontrabili:

Lesioni superficiali da urti, disgregazione dello strato esterno di calcestruzzo con esposizione dell'armatura.

Tipo di controllo:

Controllo a vista

Periodicità dei controlli e operatore:

Ogni anno, effettuato dall'utente

Tipo di intervento:

Trattamento delle armature e ripristino della superficie con malte per riparazione a ritiro controllato.

Periodicità degli interventi e operatore:

Quando necessario, effettuato da personale specializzato

Struttura n. 3 - Setti in c.a.

Collocazione:

Tutti i livelli.

Rappresentazione grafica:

ST15_ISV-PE-ST-DP-SV-01-00_DettSett01.pdf, ST16_ISV-PE-ST-DP-SV-02-00_DettSett02.pdf, ST17_ISV-PE-ST-DP-SV-03-00_DettSett03.pdf, ST18_ISV-PE-ST-DP-SV-04-00_DettSett04.pdf.

Livello minimo delle prestazioni:

Resistenza alle sollecitazioni di progetto. Realizzazione con materiali con caratteristiche definite dalle prescrizioni di progetto.

Anomalie riscontrabili:

Lesioni superficiali da urti, disgregazione dello strato esterno di calcestruzzo con esposizione dell'armatura.

Tipo di controllo:

Controllo a vista

Periodicità dei controlli e operatore:

Ogni anno, effettuato dall'utente

Tipo di intervento:

Trattamento delle armature e ripristino della superficie con malte per riparazione a ritiro controllato.

Periodicità degli interventi e operatore:

Quando necessario, effettuato da personale specializzato

Struttura n. 4 - Travi in c.a.

Collocazione:

Tutti i livelli.

Rappresentazione grafica:

ST19_ISV-PE-ST-DP-SM-01-00_DettTravi.pdf.

Livello minimo delle prestazioni:

Resistenza alle sollecitazioni di progetto. Realizzazione con materiali con caratteristiche definite dalle prescrizioni di progetto.

Anomalie riscontrabili:

Lesioni, disgregazione dello strato esterno di calcestruzzo con esposizione dell'armatura.

Tipo di controllo:

Controllo a vista

Periodicità dei controlli e operatore:

Ogni anno, effettuato dall'utente

Tipo di intervento:

Trattamento delle armature e ripristino della superficie con malte per riparazione a ritiro controllato.

Periodicità degli interventi e operatore:

Quando necessario, effettuato da personale specializzato.

Struttura n. 5 - Solai in laterocemento

Collocazione:

Tutti i livelli.

Rappresentazione grafica:

ST08_ISV-PE-ST-P0-GE-08-00_Inq_PT.pdf.

Livello minimo delle prestazioni:

Resistenza alle sollecitazioni di progetto. Realizzazione con materiali con caratteristiche definite dalle prescrizioni di progetto.

Anomalie riscontrabili:

Lesioni, disgregazione dello strato esterno di calcestruzzo con esposizione dell'armatura.

Tipo di controllo:

Controllo a vista

Periodicità dei controlli e operatore:

Ogni anno, effettuato dall'utente

Tipo di intervento:

Trattamento delle armature e ripristino della superficie con malte per riparazione a ritiro controllato.

Periodicità degli interventi e operatore:

Quando necessario, effettuato da personale specializzato.